MİKROİŞLEMCİLER MİMARİSİ

Mikrodenetleyici eğitiminde genellikle mikrodenetleyiciyi anlamak yönünde değil onu programlayabilmek yönünde bir çaba sarf edilir. Mikrodenetleyiciyi anlamadan bunu programlamak ise sadece o mikrodenetleyiciyi programlamakla sonuçlanır. Örneğin PIC öğrenen birisi temel bilgiyi ve mantığını öğrenmeyince AVR ya da STM8 tarzı bir mikrodenetleyiciye geçişte sıkıntı yaşar. Fakat mikroişlemci ve mikrodenetleyici mimarisini öğrenen birisi bir mikrodenetleyiciyi programlamayı değil bütün mikrodenetleyicilerin ve mikroişlemcilerin yapısını ve mekanizmasını öğrendiği için konuya çok daha geniş bir açıdan bakacaktır. Biz de bu yönde bir eğitim olması için mikroişlemci mimarisini anlatma kararı aldık.

Bundan daha önce AVR ve PIC mimarisini anlatsak da şimdi meseleyi biraz daha genel ve kapsamlı bir yönden ele alacağız. Burada herhangi bir marka veya mikrodenetleyici ailesine bağlı kalmayacağız.

Mikroişlemci (Microprocessor) bir bilgisayar sisteminin kalbi gibi görev yapmaktadır. Bu kullandığımız kişisel bilgisayar, cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda olduğu gibi PIC, AVR, STM32 gibi mikrodenetleyicilerde de böyledir. Bazen mikrodenetleyicilere “işlemci” dendiğini duymaktayız. Bu bazen her işlem yapan çipe yüzeysel bir bakış açısıyla işlemci denmesinden kaynaklanabilir. Oysa ki işlemciler bile kendi içerisinde birbirinden oldukça farklı niteliklere sahip olabilir. Bazen mikrodenetleyici gibi çip üzeri sistem (SoC) yapılarıyla karşılaşabiliriz. Bazen de oldukça saf bir CPU gördüğümüz olur. Bunların hepsine birden işlemci demektense işlemcinin ne olduğunu anlayıp işlemcinin niteliklerini anlamamız daha iyi olur.

Mikroişlemci fiziksel bir ünite olup program hafızasında bulunan makine kodunu çalıştırır. Bu kodun çalıştırılması fiziksel yolla çizilen devre şeması ile olmaktadır. Mikroişlemci tasarımcıları kullandıkları mimari ve belirledikleri komut kümesine göre her komut için özel bir devre çizer. Örneğin iki değerini toplamak için ayrı bir devre, iki değeri birbirinden çıkarmak için ayrı bir devre kullanılır. Bu devreler ise mantık kapılarından meydana gelmiştir. Mantık kapıları ise transistörlerden oluşmaktadır. Mikroişlemci tasarımcıları bu transistörleri önce mantık kapısı devreleri haline getirip bloklar halinde gerekli işlemler için kullanır. Flip-flop adı verilen devreler ise hafıza birimleri olup yine transistörlerden oluşmaktadır. Bu birimler transistörlerden oluşsa da transistörler tek tek birbirine bağlanarak bir mikroişlemci ortaya çıkarılmaz. Transistörler çizilen devreler ile bloklar ve birimler olarak kümelenmektedir. Mikroişlemciye kabaca baktığımızda yaptığı belli başlı işlerin olduğunu görürüz. Bu işleri ise tamamen programcının komutlarına göre yapmaktadır. Tamamen aptal bir makine olarak bizim aklımıza ihtiyacı vardır. Bu komutlar ise veri okuma, veri işleme ve veri yazma olarak özetlenebilir. Mikroişlemci belli bir yerden bir veya iki veriyi alır ve bu verileri ya karşılaştırır ya toplar ya da çıkarır ve sonuç verisini tekrar bir hafıza birimine yazar. Bir birimdeki veriyi okuyup başka bir birime yazma, bir veri üzerinde matematik işlemi yapıp çıkış olarak verme, klavyeden girilen bir değeri kaydetme gibi angarya diyebileceğimiz işleri mikroişlemciye yaptırırız.

Mikroişlemcinin her yaptığı işi insan aklı ve zekası vasıtasıyla yapabilir. Fakat hesap makinesi olayında olduğu gibi işlem hızı oldukça düşük olup gereksiz yere iş gücü kaybı olmaktadır. Bir insanın yapacağı bir işi tek bir çipin yapması insanın çip kadar kıymetsiz olduğunu değil işin çip tarafından yapılacak kadar basit olduğunu gösterir. Kısacası mikroişlemciler tasarımcı ve programlayıcının aklı ve zekası olmaksızın hiçbir işe yaramazlar.

Mikroişlemci programlanabilir bir aygıt olup makine dili adı verilen ikilik sistemde yazılmış belirli sayısal kodları işleten aygıta denir. Bu komutlar bellek adını verilen yapılarda tutulmaktadır. Bellekler kendi başına bir işlem yapmaz ve sadece kullanılan aygıtlardır. Yani istediğimiz zaman istenilen adresteki veriyi bize verirler veya istediğimiz adrese verinin yazılmasına yardımcı olurlar. Bir belleği defter gibi düşünebilirsiniz. Bu defterden okuyup yazan ise mikroişlemcidir. Mikroişlemcinin en temel özelliği veriyi okumak, işlemek ve kaydetmektir. Tüm mikroişlemcilere baktığımızda temelin bu olduğunu ve bunun üzerinde işlem gücünü artırma adına yeni özelliklerin eklendiğini görebiliriz.

Örneğin günümüzde x86-64 tabanlı kişisel bilgisayar işlemcilerinde (Intel ve AMD) grafik sürücüsü de bulunmaktadır. Bu işlemcinin bir özelliği olmayıp çipe zamanla eklenen özelliklerden biri olarak karşımıza çıkar. Günümüzde mikroişlemcilerin eskiden olduğu gibi gariban bir CPU olmaktan çok SoC yani çip üzeri sistemlere kaydığını ve gün geçtikçe pek çok özelliğin tek bir çipte toplandığını bilmemiz gerekir. Yine tek kart bilgisayar olan Raspberry PI’de ses, hdmi, usb, ethernet sürücüleri gibi pek çok ayrı çip gerektiren özellik tek bir çip içerisine toplanmıştır. Karta baktığımızda tek bir işlemci ve ram entegresini görebiliriz. Hatta SD kart sürücüsü de hazır olduğundan SD kart yuvasına işletim sistemi yüklü kartı taktığımızda hemen çalışmaktadır. Pek çok telefon ve tablet işlemcisinde de gelişen teknolojiyle beraber işlemcilerin çip üzeri sistemlere (SoC) kaydığını görmekteyiz.

Resim: Üzerinde sadece 3 adet entegre bulunan tek kart bilgisayar, Raspberry PI

Biz burada günümüzde kullanılan ve üzerine eklenen öğelerle kalabalıklaşmış ve karmaşık yapıya bürünmüş işlemcileri ele almayacağız. Çünkü bunların meydana gelmesi için temelin üzerine bir ilave yapmak şarttır. Biz ise temeli öğrendikten sonra üzerindekileri anlamak için çok çaba sarf etmeyeceğiz. Temeli bilmeden işin ayrıntısıyla meşgul olmak anlamamızı sağlamayacaktır.

Temel bir mikroişlemcinin okuma, işleme ve yazma işini yaptığını söylemiştik. Bu mikroişlemci aynı zamanda dış dünyaya I/O yani giriş ve çıkış portları ile açılır. Bu dış dünyada ise yaptığı iş yine çok farklı değildir. Biz bir bilgisayar sistemine her zaman giriş ve çıkış birimlerini ekleyerek kullanırız. Örneğin bu yazıyı yazdığım klavye giriş birimi iken yazdığımı gördüğüm ekran bir çıkış birimidir. Klavyedeki bir tuşa basmamla bunun ekranda görünmesini sağlayan aracı parça da mikroişlemci olmaktadır. Mikroişlemci giriş biriminden aldığı ASCII ya da Unicode formatındaki değeri yazılım vasıtasıyla yorumlar (burada yazılım işletim sistemi olmakta) ve bunu işleyerek görüntü birimine komut olarak gönderir. Görüntü birimi ise ekrana göre hizalanmış bir veriyi ekrana göndererek görüntüyü oluşturur. Burada merkezi işlem biriminin görevi bütün parçalardan üstündür. Çünkü merkezi işlem birimi olmadan bunları denetleyecek ve veriyi işleyecek bir yer yoktur.

Resim: Bir bilgisayar sisteminin basit bir şeması

Bir mikroişlemci sistemi yukarıda gördüldüğü gibi işlemci, bellek ve giriş/çıkış aygıtları olarak üç ana parçaya ayrılmaktadır. Bu giriş ve çıkış aygıtları kişisel bilgisayarlarda Ethernet sürücüsü, modem, grafik kartı, klavye, mouse, yazıcı, tarayıcı, harddisk, cd sürücü gibi pek çok aygıt olabilir. Bu aygıtların kullanıcıya yönelik olduğunu kullanıcı etkileşimli olmasından dolayı anlayabilirsiniz. Bu giriş ve çıkış aygıtları bütün bilgisayar sistemlerinde aynı olmak zorunda değildir. Bazı bilgisayar sistemlerinde zamanlayıcı, frekans üretici, analog sinyal okuyucu gibi aygıtlara yerini bırakabilir.

Mikrodenetleyicinin işleyişini anlatsak da bu işleyiş esnasında önemli bir görevi olan bellek birimini göz ardı etmemek gerekir. Bellek birimi olmadan mikroişlemcinin işleyeceği bir veri bulunamaz. Kısacası mikroişlemci belleği istediği gibi kullanma yetkisine sahipse de bellek olmadan hiç bir iş yapabilecek nitelikte değildir. O yüzden tek başına bir mikroişlemciyi çalıştırmanın bir anlamı olmayacaktır.  Bir mikroişlemciyi kullanmak istiyorsak muhakkak iki adet bellek birimine ihtiyacımız vardır. Bunlar ana bellek birimleri olan RAM ve ROM belleklerdir. İkincil bellek olarak disket, CD ya da Flash hafızalardan bahsedebiliriz. Bunlar işlem esnasında kullanılmayıp program verisini okuyup belleğe aktarmada kullanılır. Mikrodenetleyici doğrudan program hafızası ve veri hafızası ile ilgilenmektedir.

Program hafızası mikroişlemcinin işleteceği program verisinin tutulduğu yerdir. Mikroişlemci bu hafızadan sırayla verileri okur ve çözümler. Sonrasında ise bu verilere göre veri hafızasından çeşitli yerlere veri yazar veya oradan okuduğu verileri kullanır. Kısacası program hafızası mikroişlemciyi çalıştıran hafıza, veri hafızası ise mikroişlemcinin üzerinde çalıştığı hafıza birimidir.

Mikroişlemci, bellek ve giriş/çıkış aygıtları arasındaki bağlantı adres ve veri yolu ile yapılmaktadır. Bunu daha iyi anlamak için aşağıdaki diyagrama bakabilirsiniz.

Bu arada burada İngilizce yazı olması aslında çizmeye üşendiğimden hazır resim kullanmamdan dolayıdır. Herhangi bir yerden tercüme ettiğimden dolayı değil. 🙂

Mikroişlemci entegresinin üzerinde A ile belirtilen bir adres yolu ve D ile belirtilen bir veri yolu vardır. Bu adres ve veri yolunu belleğe de giriş ve çıkış aygıtlarına da bağlayabiliriz. Bir yoldan adresleme yapılırken öteki yoldan veri akışı iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Yalnız burada pek dikkat çekmeyecek şekilde belirtilen bir kontrol yolunun da olduğunu  görebilirsiniz. “Memory Request” ya da “I/O Request” denen ayrı hatlar kontrol yoluna tabidir. Yani adres ve veri bilgisinin yanında okuma mı yazma mı işi yapılacak hangi çip etkinleştirilecek tarzında denetim işlemleri için bir de kontrol yolu bulunur. Bu yollara İngilizce “bus” adı verilmektedir. Yalnız bunlar “otobüs” anlamında değil terim anlamında “yol” manasında kullanılmaktadır. Bu yollar her zaman çok şeritli olup yolun genişliğine göre niteliği artmaktadır. Örneğin 8-bitlik bir veri yolunda 8 adet bağlantı noktası bulunur ve bu hat üzerinden bir defada en fazla bir baytlık veri aktarılabilir. Ayrıca adres yolunun genişliği sayesinde mikroişlemcinin ulaşabileceği alan da genişlemiş olur. Veri yolu mikroişlemcinin elinin parmakları ise adres yolu da kolunun uzunluğudur.

Size adres yolunun önemini anlamanız için bir örnek verelim; Bir dönem bilgisayarlarda 32-bit mikroişlemciler sıkça kullanılmaktaydı. Yalnız bu mikroişlemcilerin önemli bir eksikliği görülmeye başlandı. Kullanıcılar uygulamaların daha fazla RAM istemesi üzerine 4GB’lık bellek modülleri alıp bilgisayara takıyordu. Anakart desteklemesine rağmen işlemcinin adresleyememesinden dolayı belleğin 3GBlık bir kısmı kullanılabiliyordu. Bunun donanımsal olarak bir sınırlama olmasından dolayı yazılım çözümü getirmek de mümkün değildi. Şimdi hemen hemen bütün kişisel bilgisayarlarda kullanılan işlemciler 64-bit olsa da bir dönem için bu RAM bellek olayı büyük bir sorun olmuştu. 3GB bariyeri hakkında aşağıdaki bağlantıdan daha ayrıntılı bir bilgi alabilirsiniz.

https://en.wikipedia.org/wiki/3_GB_barrier

Bu yazıda mikroişlemcinin ne olduğunu, adres,veri ve kontrol yolunu, çalışma mantığını ve bellekleri kısaca anlattık. İşe ikilik sayılardan veya mantık devrelerinden başlayarak anlatmak istemedim çünkü onların seviyesi farklı olup tek bir donanım seviyesine ve konuya odaklanmanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir sonraki yazımızda daha ayrıntılı bir şekilde mikroişlemcileri sizlere anlatacağız.

Önceki başlıkta mikroişlemcilere giriş yapmış ve konuyu teknik açıdan fazla ele almamıştık. Şimdi ise biraz bir ileri seviye olarak mikroişlemcinin iç yapısına bakacağız ve temel birimlerden bahsedeceğiz.

Öncelikle tekrar edecek olsak da şunu belirtmemiz gerekir. Mikroişlemciyi anlamak için öncelikle veri, adres ve kontrol yollarını anlamamız gereklidir. Çünkü mikrodenetleyicinin kendi sistemiyle kurduğu iletişim bu yollar vasıtasıyla olmaktadır. Mikroişlemci tek başına çalışan bir entegre olmayıp belli bir sistem içerisinde çalışmaktadır. Buna anakart adını vermemiz de mümkündür. Bu anakart üzerinde çeşitli entegreler, sürücüler ve hafıza birimleri yer almaktadır. Mikroişlemci bütün bu dış birimlerle iletişimi ise adres, veri ve kontrol yolları ile yapmaktadır.

Resim: PE6502, 6502 tabanlı bir hobi bilgisayarı.

Şimdi bu üç yolu anlatalım ve şema üzerinde gösterelim.

Adres yolu, tek yönlü (işlemciden aygıta) ve veri yoluna göre daha geniş bir yoldur. Bu adres yolu 16, 20, 32 ve daha fazla paralel hattan oluşabilir. Genellikle A0, A1, A2… diye adlandırılır ve kaç bit adres yoluna sahipse o kadar paralel hat bulunur. Bu adres yolu mikrodenetleyiciye bağlı aygıtların adreslenmesinde kullanılır. Adresi olmayan bir verinin rastgele bir veri olduğunu söylemeliyiz. Biz bir kitap okurken bir bilginin kaçıncı sayfada olduğunu içindekiler kısmından görür ve o sayfaya gidip orayı okuruz. Bir kitabı okurken o bilginin rastgele gelmesini bekleyemeyiz. Aynı şekilde Excel gibi bir programda oluşturduğumuz tablo verisinde de adreslemeler satır ve sütun olarak yapılmaktadır. Örneğin öğrenci numarası ve not olarak belirlediğimiz belli bir hücreye denk gelen verinin bir kıymeti olur. Rastgele bir anlam veremediğimiz bir sayı bizim için anlamsızdır. Aynı şekilde mikroişlemcilerde de verinin kaydedilmesinin yanı sıra adres değeri de önemlidir. Çünkü o adres değeri “okunan analog değerin yazıldığı hücre” veya “kullanıcının bastığı düğmenin verisini saklayan hücre” olarak nitelendirilebilir. Bu durumda o hücredeki veriyi okuduğumuzda bir anlamı olacaktır.

Veri Yolu, iki yönlü bir yol olup okunacak ve yazılacak verilerin iletildiği bir yoldur. Bu yol 8-bit mikroişlemcilerde 8-bit olmaktaktadır. Yani aynı anda 0-255 arası ondalık, 0x00-0xFF arası onaltılık değer okuyup yazabiliriz. Bu büyük değerleri okuyup yazmada pek pratik olmamaktadır. Onun için gün geçtikçe mikroişlemcilerin adres ve veri yolları genişlemiştir. Şu kadar bit işlemci dediğimizde veri yolundan bahsederiz. Örneğin 64-bit Core i7 işlemcide veri yolu 64 bittir. Fakat 64 bitlik adres yolu kullanmak çoğu yolu gereksiz yere eklemek anlamına gelecektir. O yüzden şimdiki işlemcilerde 40 bit civarında bir adres yolu bulunmaktadır.

Kontrol Yolu, adres ve veri akışında herhangi bir veri iletiminde görev almayıp bu veri iletiminin düzgün yapılması için gereken saat, etkinleştirme ve bilgi sinyallerini iletmekte kullanılır. Mikroişlemcinin içinde bu kontrol yolunu denetleyen bir kontrol birimi yer alır. Bu kontrol sinyalleri hafıza ve giriş ve çıkış birimlerine iletilir. Örneğin bir bellekten veri okuyup yazmak için bu okuma ve yazma sinyallerinin iletilmesi gereklidir. Bellek bizim okuma mı yazma mı yapacağımızı ancak böyle anlamaktadır. Bu durumda mikroişlemcinin okuma veya yazma komutuna göre kontrol birimi vasıtasıyla kontrol yolu üzerinden bir sinyal oluşturulur. Örnek bir okuma işleminde adres verisi adres yoluna yazılsa da okuma işlemini yapıp okunacak veriyi bellekten veri yolu üzerinden okumak için bir kontrol sinyali gereklidir. Bunu kontrol yolu ve kontrol denetimcisi ile yapmaktayız. Aynı şekilde giriş portunu okumak, çıkış portuna değer yazmak, kesmeye götürmek gibi işler için kontrol sinyalleri kullanılır.

Yukarıdaki şemada örnek bir mikroişlemci sisteminin diyagramını görmekteyiz. 8085 Intel’in ürettiği 8 bitlik bir mikroişlemcidir. Bunun A0 ve A15 arasında toplam 16-bitlik adres yolu vardır. Yani toplamda 65535 baytlık veriyi adreslemek mümkündür. Bunu 64KB olarak ifade edebiliriz. Veri yolu ise D0 ve D7 arasında 8 bitlik veri taşımaktadır. Yani her veri hücresinde 8 bit bulunur ve bu da bir bayta tekabül eder.

İlk ticari mikroişlemcinin Intel 4004 olduğunu ve 1971 yılında Intel firması tarafından piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Bundan sonra işlemciler kısa bir süre içerisinde hem bit sayısı hem performans olarak katlanarak gelişmeye devam etmiştir. Buna Moore yasası adı da verilir. Moore yasasına göre ilerleyen teknoloji ile işlemcilerin işlem kaabiliyeti her 2 yılda ikişer kat artarak devam eder. Bu öngörünün uzun yıllar devam ettiğini görsek de son yıllarda bu Moore yasasına uygun olarak teknolojinin ilerlediğini görememekteyiz. Bu ilerlemeye engel olan fiziksel sınırların yanında uygulamaların yani insan faktörünün sınırlarını tartışmamız mümkündür.

Intel 4004 4-bit bir mikroişlemci olup pek fazla kullanım alanı bulamamıştır. kHz mertebesinde bir çalışma frekansı ve veri ve adres yollarının oldukça dar olmasından dolayı kendisiyle bir hesap makinesi yapılabilmiştir.

Intel 4004 gibi 4-bitlik başka mikroişlemciler de üretilmiştir. Fakat bu 4-bitlik mikroişlemcilerin ömrü kısa olmuş hemen ardından 8-bitlik mikroişlemciler üretilmeye başlanmıştır. 8-bitlik ilk mikroişlemci 1972 yılında geliştirilen Intel’in 8008 mikroişlemcisidir. Bunun ardından 1973 yılında 8080, 75’de 8085 üretilmiştir. 8-bit mikroişlemciler bilgisayar teknolojilerinde 8-bit çağını açmıştır. Intel’in yanında MOS6502, Zilog Z80, MC6800 gibi mikroişlemciler piyasaya girmiştir ve mikrobilgisayar ve oyun konsolu piyasası büyük sıçrama kaydetmiştir. O dönem üretilen sistemlerin günümüzdeki dünya devi firmaların oluşmasında büyük katkısı vardır.

Yukarıda gördüğümüz Apple II bilgisayarı MOS6502 işlemcisini kullanan 8-bitlik bir bilgisayardır ve Apple’ın günümüzdeki yerine gelmesinde büyük katkısı olmuştur. 8-bitlik bu bilgisayarda basit oyunların yanı sıra ofis ve iş uygulamaları ve BASIC programları da çalıştırılabiliyordu. Kullanıcılar isterse kendi programlarını yazıp çalıştırabilir ve disketlere yükleyebilirdi. Aynı işlemci Nintendo NES adı verilen oyun konsolunda da kullanılmıştır.

NES konsolu bizim “Atari” olarak bildiğimiz Mario, Duck Hunt, Contra gibi oyunların olduğu oyun platformudur. Nintendo’nun hiç şüphesiz en popüler oyun konsoludur. Bu konsol ölmekte olan oyun sektörünü ayağa kaldırdığı gibi aynı zamanda Nintendo’yu büyük bir firma haline getiren konsoldur. Bunun gibi Commadore 64, ZX Spectrum, Atari 2600 gibi bir döneme damgasını vurmuş teknolojik ürünlerin içine baktığımızda 8-bit mikroişlemcileri görürüz.

İlk 16-bit mikroişlemci 8086 adıyla Intel tarafından 1978’de geliştirilmiştir. Sonrasında 80186 1982’de, Motorola 68000 ise 1979’da geliştirilmiştir. 68000 işlemcisi Apple’ın arayüzlü işletim sistemine geçmiş Mac bilgisayarlarının yanında Commodore Amiga bilgisayarlarda da kullanılmıştır. 68000 işlemcisinin grafik ve işlem kaabiliyeti 8-bit işlemcilerle kıyaslanamayacak kadar ileridir.

32-bit işlemciler ise 80lerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Yalnız bunların uygulamaya koyulması 80lerin sonuna doğrudur. Intelin en popüler 32-bit işlemcilerinden biri 80386 işlemcisidir ve 1985 yılında duyurulmuştur. 32-bit Intel mikroişlemcilere örnek olarak Intel 486, Pentium, Pentium II, Pentium III gibi işlemcileri söyleyebiliriz. Ayrıca AMD’nin K5, K6 ve K7, Motorola’nın 68030, 68040 ve Zilog’un Z800000 işlemcisi de zamanının popüler işlemcilerindendir. Bu saydığımız bütün mikroişlemciler genelde bilgisayarlarda kullanılıp CISC mimarisine sahip mikroişlemcilerdir. RISC mimarisinde mikroişlemci çıkması daha gecikmeli olacaktır. RISC mimarisinin bilgisayarlarda kullanımına güzel bir örnek olarak IBM’in PowerPC serisini gösterebiliriz. PowerPC tabanlı bilgisayarlar Apple tarafından yakın bir zamana kadar üretilmiştir.

2000’in başlarında ise 64-bit işlemciler pazarda yerini almıştır. Günümüzde kullandığımız bilgisayar işlemcilerinin hemen hepsi 64-bit tabanlı ve x86-64 mimarisi üzerinedir.

Mikroişlemci ve iç yapısı hakkında temel bilgileri öğrendikten sonra bütün mikroişlemcilerin birbirine benzediğini fark edeceksiniz. Bu benzerlik sayesinde çalışmak istediğiniz mimariyi ve platformu rahatça değiştirebilir ve temelleri öğrendikten sonra kendi mikroişlemcinizi programlanabilir mantıksal yapılar vasıtasıyla ve donanım tanımlama dilleriyle yapabilirsiniz. Mikroişlemci anlaşılmayacak yapıda ve sır gibi saklanan bir ürün değildir. Yalnız bir seviyede ürün ortaya koymak için daha alt seviyede ve temel bilgilerin olması şarttır. Örneğin Assembly dilinde bir uygulama yazmak istiyorsanız donanımı ve komut setini bilmeniz gereklidir. Donanım ve komut seti daha alt seviye olmasına rağmen sizin bir üst seviyede ürün ortaya koyabilmeniz için bunları bilmeniz şarttır. Yazılımda yüksek seviye diller ve kütüphaneler ile bu temelleri bilmeden yazılım ortaya koyabilseniz de bir yüksek seviye programlama dili, platformu ve bunların kütüphanelerini ortaya koyabilmeniz için daha alt seviyede bilgiyi elde etmeniz şarttır. Aşağıdaki infografik bu seviyeleri çok güzel ortaya koymaktadır.

Biz mikrodenetleyici mimarisini anlatırken micro-architecture yani mikro mimari seviyesinde meseleyi anlatıyoruz. Bunun sebebi daha üst seviyede çalışanların işin temelini iyi anlaması ve yüzeysellikten kurtulması içindir. Yüzeysellik sadece üst seviye yazılım yapan ve donanımdan haberi olmayan yazılımcılar için geçerli değildir. Örneğin dijital devreler üzerinde çalışıp da bunun temelini bilmeyen biri için de geçerli olabilir.

Mikroişlemcinin içine baktığımızda çok daha karmaşık bir yapı ile karşı karşıya kalmayız. Yazmaç dosyası, kontrol ünitesi, ALU gibi temel bileşenlerden ibaret olan işlemcinin çekirdek ünitesi ise ALU (Aritmetik Mantıksal Ünite) birimidir. Aşağıda Z80 işlemcisinin blok diyagramını görmekteyiz.

Ayrıca günümüzde kullandığımız AVR mikrodenetleyicilerin CPU diyagramını vermezsek yazımız eksik kalacaktır.

Şimdi aritmetik mantıksal ünite olan ALU’yu açıklayarak yazımıza devam edelim.

ALU, Bütün mikroişlemcilerin çekirdek birimidir. Mikroişlemcinin komut kümesine dair bütün işlemler ALU vasıtasıyla yapılmaktadır. ALU aritmetik ve mantıksal ünite olarak çeşitli dijital devrelerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Örneğin Adder (Toplayıcı) devresi burada toplama işlemini yapmakta görev almaktadır. Komutlara göre belli devreler çalıştırılır ve işlem yürütülür. ALU biriminin iki girişi ve tek çıkışı bulunmaktadır. Aynı zamanda ALU’ya ait bayrak bitlerinin yer aldığı kontrol çıkışı da mevcuttur. Bu bayrak bitleriyle ALU’daki yapılan işlemler hakkında harici bir bilgi kanalımız olur. Örneğin sıfır elde edildiğinde, eldeli bir toplama olduğunda bu bitler vasıtasıyla haberdar oluruz. İlkel işlemcilerin ALU birimlerinde az miktarda aritmetik ve mantıksal işlem yürütülür. Örneğin sadece toplama ve çıkarma işlemi yapabiliriz. Daha gelişmiş mikroişlemcilerde sonrasında çarpma  ve bölme işlemleri için ayrı komutlar da eklenmiştir. Çarpma veya bölme işleminin olmayışı onu yapamayacağımız anlamına gelmez. Toplama işlemi üzerinden yaptığımız algoritma ile çarpma işlemini yazılımsal olarak elde ederiz. Yazılımsal olarak uzun sürede yaptığımız bir işlem için donanımsal bir desteğin olmaması performanstan kayıp yaşatır. Ayrıca ALU’ya iki giriş olduğuna göre mantıksal işlemleri de yapabileceğimiz anlamına gelir. AND, OR, NOT ve XOR mantık işlemlerini yapabiliriz. Bunlar için ayrı makine komutları mevcuttur. Ayrıca bit kaydırma, artırma, yazma ve çeşitli işlemci komutları da ALU üzerinden yürütülür. Bir işlemcinin gelişmiş olduğunu gösteren etkenlerden biri de komut kümesinin zenginliğidir.

Register File (Yazmaç Dosyası) ve Genel Maksatlı Yazmaçlar, Mikroişlemcinin ALU birimi için kullanacağı verilerin depolandığı küçük bir bellek birimidir. Yazmaçlar flip-floplardan oluşan bellek birimi olup RAM bellek gibi bir özellik taşımaktadır. Yalnız işlemciye çok yakın olduğu için ve adreslenmesi farklı olduğu için hızlı işlemler için bir tampon bellek görevi görmektedir. Eski mikroişlemcilerde yazmaç dosyası yerine ALU’ya bağlı 8-bitlik bir veri hücresi olan akümülatör vardı. Bu akümülatör PIC mikrodenetleyicilerde W yazmacı olarak adlandırılmaktadır. AVR mikrodenetleyicilerde ise R0-R31 arası adlandırılan toplamda 32 baytlık yazmaç dosyası mevcuttur. Özellikle RISC mikrodenetleyiciler doğrudan veri belleğinden işlem yapamadığı için önce RAM bellekten okunan veri bu yazmaca aktarılır ve sonrasında bu yazmaçlardan ALU birimine aktarılır. ALU tarafından işlenen veri tekrar yazmaca aktarılır. Yazmaç dosyasındaki verilere erişim her zaman daha hızlı olmaktadır. Genel maksatlı yazmaçları RAM bellek ve işlemci arasındaki bir tampon bellek olarak düşünebiliriz.

Program Counter, yani program sayacı mikroişlemcinin açılışından itibaren her komut işletiminde genellikle birer birer artırılır. Program sayacı bir sonraki işletilecek komutun adres verisini içinde barındırmaktadır. Böylelikle program verisi bellekten sırayla okunmakta (0, 1, 2, 3… numaralı adres olarak) ve program yukarıdan aşağıya doğru sırayla işletilmektedir. Bu program sayacının etkisini en yüksek seviye dillerde program yazarken bile görmemiz mümkündür. İlk defa çalıştırılacak komutu daima en başa yazarak programa başlarız. Sondan itibaren çalışan bir program sayacı oldukça gereksiz olacaktı. Haliyle tasarlanırken sıfırdan başlayıp programın en sonuna kadar devam eden bir program sayacı tasarlanmıştır.

Instruction Register (Komut Yazmacı), Bu oldukça basit bir görevi yerine getirmek için yer alan bir yazmaçtır. Bir işletilen komutun verisini üzerinde tutan bir yazmaçtır. Yani program hafızasından program sayacının adreslemesiyle okunan veri bu yazmaca aktarılmaktadır. Sonrasında çözümleyici birim bunu okuyup ALU birimine aktarmaktadır. Program sayacı 5 değerine geldiğinde program hafızasındaki 5 numaralı adresteki veriyi oku talimatı gönderilir. Sonrasında bu okunan veri (örneğin 0x25F2 olsun) komut yazmacına yüklenir. Yani program hafızası ile işlemci arasında tampon bellek gören bir yazmaç dememiz mümkündür.

Tampon Yazmacı (Buffer Register), Bu yazmaç mikroişlemci ve hafıza sistemi arasındaki etkileşimi sağlar. Bellek adres yazmacı ve bellek tampon yazmacı olarak iki tipte bulunmaktadır. Bellek adres yazmacı bellekteki erişilecek veri hücresinin adresini üzerinde bulundurur. Bellek veri yazmacı ise mikroişlemcinin veri ayaklarına bağlı olup okuduğu ya da yazdığı veriyi tampon olarak üzerinde bulundurur.

Yığın İşaretçisi (Stack Pointer),

Yığın işaretçisi yığındaki en son girilen veriyi üzerinde tutmakta ve POP (Çekme) ve PUSH (İtme) komutlarıyla erişilebilmektedir. Normal bellek okuma ve yazma komutlarından daha hızlı olan bu komutlar özel olarak bu yazmacı okumakta görev yapmaktadır. Yığında birbiri üzerine eklenen program sayacı verileri yer almaktadır. Böylelikle döngülere ve fonksiyonlara gidilebilir ve program akışı istenilen noktaya çekilebilir.

Kontrol Ünitesi, Bu ünite mikroişlemcideki bütün görevleri ve hareketleri kontrol eden ünitedir. Saat sinyaline göre hafızadan komutları almak, çalıştırmak, giriş ve çıkış aygıtlarını koordine etmek gibi pek çok görevi vardır. Kontrol birimi en karmaşık mantıksal devrelerden biri olup silikon çip üzerinde büyük bir yer kaplamaktadır. Örneğin bellekten veri okuması yapmak istediğimizde kontrol birimi belleğe “oku” sinyalini kontrol yolu üzerinden göndermektedir ve mikroişlemcinin ayakları üzerinde senkronizasyonu sağlayarak bu veriyi yazmaçlara aktarmaktadır. RISC ve CISC mimarisine göre kontrol ünitelerinin yapıları değişebilmektedir.

Mikroişlemcinin komutları işleyen bir eleman olduğunu ve komutlar olmadan bir iş yapmadığını söylemiştik. Bu komutlar mikroişlemcinin mimarisine göre değişkenlik göstermektedir. Mikroişlemci komutlarını bir cihazın üzerindeki anahtarlar gibi düşünebilirsiniz. Anahtarları, düğmeleri kullanarak bir iş yaptırdığımız cihaz yerine 0 ve 1leri kullanarak iş yaptırmaktayız. Bu aygıtın 0 ve 1leri belli bir sıraya göre değerlendirip bu sıraya göre farklı bir iş yapması gereklidir. Kaç adet farklı iş yapacağı ise mimariye bağlı olup mikroişlemci tasarlanırken karar verilmektedir. Bazı mikroişlemciler 30-35 komut çalıştırabilirken bazıları yüzlerce komuta sahip olabilir. Bu mikroişlemcinin kullanım alanına ve gelişmişliğine göre de değişiklik göstermektedir. Hangi mimari olursa olsun mikroişlemcilerin temel komutları neredeyse hiç değişmemektedir. Mikroişlemci komutlarını şu şekilde sınıflandırabiliriz.

- Veri Transfer Komutları

- Aritmetik Komutlar

- Mantıksal Komutlar

- Program Kontrol ve Dallanma Komutları

- Makine Kontrol Komutları

- Bit Bazlı Komutlar

Bu komutları anlatabilmek için zengin bir komut kümesine sahip olan bir mimariyi tercih etmek istedim. Bunun için 135 komuttan oluşan AVR mimarisi üzerinden bu komutlara örnek vereceğim.

Veri Transfer Komutları

Bu komutlar bir veriyi belli bir kaynaktan alıp belli bir hedef noktasına sevk etmek için kullanılır. Veri bir yazmaçtan bir yazmaca aktarılacağı gibi bellekten yazmaca veya yazmaçtan belleğe aktarılabilir. Bazı mikroişlemcilerde akümülatörden belleğe ve bellekten akümülatöre veri aktarma komutları da mevcuttur. Ayrıca yığın verisine yönelik transfer komutlarını da görebiliriz. Veri transfer komutlarının sadece OKU ve YAZ komutlarından ibaret olmaması mimarinin sınırlandırmasıyla beraber performansa yönelik olarak artırılmış olmasından da kaynaklanabilir. Bazı komutlarda belli bir sabit değeri yazmaçlara aktarırız. Şimdi veri transferine dair örnek AVR komutlarına bakalım,

MOV – Pek çok işlemcide mevcut olan ve Assembly dilinde “Move” kelimesinin kısaltması olarak tabir edilen MOV komutu iki yazmaç arasında veri transferini sağlamaktadır. En temel veri transferi komutu dememiz mümkündür.

LDI – Belirli bir yazmaca belirlediğimiz sabit bir değeri transfer etmeye yarar. Örneğin R1 yazmacına 0x55 değerini yazdırmak istiyorsak bunu kullanırız.

LDS – LoaD direct from data Space olarak ifade edilen bu komut veri hafızasındaki (RAM bellek) bir hücredeki veriyi genel maksatlı yazmaçlardan birine yüklemek için kullanılır.

LD – “Load” yani yükleme olarak tabir edilen komuttur. Aldığı operandlar yani işlem yapacağı değerlere göre farklı çalışabilir. Temel okuma komutudur.

ST – “Store” yani saklama olarak tabir edilen komuttur. Bu da temel yazma komut olarak kullanılır.

Aritmetik Komutlar

Adından da anlayacağımız üzere matematik işlemlerini gerçekleştiren komutlardır. Bu komutlar temel olarak dört işlem komutları olsa da bazıları işaretli bazıları ise eldeli işlem yapmaktadır. Ayrıca sıfırlama, artırma, azaltma gibi matematiksel komutları da bunun içerisine dahil edebiliriz.

ADD – Bu komut iki yazmaçtaki değeri toplar ve sonuç değerini ilk yazmaca yazdırır.

SUB – Bu komut iki yazmacı giriş değeri olarak alır ve çıkarma işlemine tabi tutar. Elde edilen sonuç tekrardan yazmaca yazılır.

CLR – Bu komut bir yazmacı sıfırlamaya yarar. Komut işletildikten sonra bütün bitler sıfır olduğu için değeri de sıfır olacaktır. Hesap makinesindeki CE fonksiyonuna benzer görevi vardır.

INC – Bu bir yazmaçtaki veriyi bir artırmaktadır. C ve C++’da olduğu gibi diğer yüksek seviye programlama dillerindeki ++ operatörünün kaynağı bu komuttur. Yine pek çok yüksek seviye dildeki ögelerin kaynağını bu seviyede görmemiz mümkündür.

Mantık Komutları

Bu komutlar temel mantıksal işlemleri yerine getiren komutlardır. Mantık işlemleri dijital elektroniğin olmazsa olmazı olduğu gibi mikroişlemcilerin ve bilgisayar mimarisinin de en sık kullanılan işlemleridir.

AND – İki yazmacın bitlerini AND işlemine tabi tutarak sonucu tekrar yazar.

OR – İki yazmacın bitlerini OR işlemine tabi tutarak sonucu tekrar yazar.

EOR – İki yazmacın bitlerini XOR işlemine tabi tutarak sonucu tekrar yazar.

Burada NOT işlemine dair bir komut yer almasa da bunu EOR komutu ile yapmamız mümkündür. Buna dair komutu aşağıdan inceleyelim.

LDI  B,0b1111_1111

LDI  A,0b1010_1010

EOR A,B

Burada XOR işleminin özelliği sayesinde iki veriyi XOR işlemine tabi tutarak bir verinin bütün bitlerini tersleme imkanımız olur. Bunun gibi pek çok komutun ince özelliklerini kullanarak programcılık yeteneği ile farklı işlerde kullandırabilmemiz mümkündür. Bu komutların az olduğu durumda daha sık yapılan bir işlemdir.

Program Kontrol ve Dallanma Komutları

Bu komutlar tamamen program sayacı ve program akışının kontrolü ile alakalı komutlardır. Bu komutlar yüksek seviye dillerin bazılarında etiket bazılarında ise fonksiyon olarak karşımıza çıksa da prensibinin çok değişmediğini görmekteyiz. Burada bazı komutlar kısa döngüler için kullanılmaktadır. Bazı komutlar ise program hafızasının bir ucundan diğer ucuna bizi götürebilmektedir. Bu döngüye girip dallanma faaliyeti belli şartlara göre sağlanmaktadır.

JMP  – Jump ifadesinin kısaltılmış hali olup program hafızasında belli bir noktaya program akışını atlatmak için kullanılır.

RET – Girilen döngüden dönme komutudur. Return ifadesinin kısaltılmış halidir.

BREQ – Eğer şartlar eşitse döngüye devam etmeyi sağlayan bir şart komutudur. Bu yüksek seviye dillerde döngü şartı içindeki mantık operatörleri ile temsil edilmektedir.

Makine Kontrol Komutları

Bu komutlar program ve veriler ile alakalı olmayıp mikroişlemcinin denetimine dair komutlardır. Herhangi bir operand yani yan veri almayıp tek bir komut şeklinde işletilmektedir.  Kontrol komutları mimariye göre büyük değişiklik gösterebilir.

NOP – “No Operation” deyiminin kısaltılmışı olup hiçbir işlem yapmama komutudur. Mikroişlemci hiçbir işlem yapmadan bir saat çevirimi kadar bekler.

SLEEP – Adından da anlaşılacağı üzere mikroişlemciyi uyku moduna sokan komuttur.

WDR – Bekçi zamanlayıcısını sıfırlamaya yarayan komuttur.

Bit Bazlı Komutlar

Bu komutlar bit işlemleri için pratik komutları barındırmaktadır. Bunlardan bazıları bir biti bir yapma, bir biti sıfırlama, sola kaydırma, sağa kaydırma, nibble (4 bitlik veri) değiştirme ve durum yazmacındaki bitleri denetleme şeklindedir. Bu işlemlerin C veya C++ dillerinde bitwise operatörler ile yapıldığını görürüz.

SEI – Durum yazmacındaki I bitini 1 yaparak kesmeleri etkinleştirir.

SBI – Seçeceğimiz yazmacın seçtiğimiz bir bitini bir yapar.

LSR – Seçili yazmacı belirlenen adım kadar bit bazlı sağa kaydırır.

LSL – Seçili yazmacı belirlenen adım kadar bit bazlı sola kaydırır.

Burada komutların önemli bir özelliği rastgele harflerden oluşmayıp belli bir kelime ya da kelime grubunun harflerinin bir araya getirilmesiyle meydana geldiğini görmekteyiz. Bu Assembly dilinin bir özelliğidir. Assembly makine dilinin alfanümerik sembollerle ifade edilmesinden meydana gelir. Normalde bu dediğimiz komutlar mikroişlemcide harflerle ifade edilmeyip opcode adı verilen 1 ve 0 lardan oluşan belli bir dizilime göre yer almaktadır.